MuJoCo-Sim SDK2 通訊架構
技術分析報告書

Unitree Go2 四足機器人 · Convex-MPC · DDS 通訊

Branch: pd_sit2stand   |   Repo: mujoco_sim
分析日期：2026-05-10   |   作者：系統自動生成

# 1. 系統概述

本報告針對 mujoco_sim 專案中所有 SDK2 相關程式進行深度技術分析，涵蓋 Teleop 遙控端、MPC 控制器（mpc_locomotion_sdk2.py）、MuJoCo 仿真橋接器（mujoco_sim_sdk2.py + UnitreeSdk2Bridge）三大核心模組，並詳細說明其間透過 Unitree DDS（CycloneDDS）進行的低延遲通訊機制、執行緒配置、訊號頻率及潛在問題。

## 1.1 SDK2 相關程式清單

| 程式 / 模組 | 路徑 | 角色 | 執行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| teleop_client.py | 專案根目錄 | 遙控指令產生器 | 手動執行 python3 teleop_client.py |
| mujoco_sim/udp_reader.py | mujoco_sim/ | UDP 封包接收（模擬 Gamepad） | 由 mpc_locomotion_sdk2.py 匯入 |
| mujoco_sim/config_sdk2.py | mujoco_sim/ | 全域參數設定 | 由各模組匯入 |
| mpc_locomotion_sdk2.py | 專案根目錄 | MPC 控制主程式 | 手動執行 python3 mpc_locomotion_sdk2.py |
| mujoco_sim/mujoco_sim_utils.py | mujoco_sim/ | 感測器資料解析 / PD 控制函式 | 由 mpc_locomotion_sdk2.py 匯入 |
| mujoco_sim/unitree_sdk2py_bridge.py | mujoco_sim/ | DDS ↔ MuJoCo 橋接器 | 由 mujoco_sim_sdk2.py 匯入 |
| mujoco_sim_sdk2.py | 專案根目錄 | MuJoCo 仿真 + Viewer 主程式 | 手動執行 python3 mujoco_sim_sdk2.py |
| assets/go2/scene.xml | assets/go2/ | GO2 MuJoCo 場景定義 | 由 mujoco_sim_sdk2.py 載入 |
| MPC_Controller/ | MPC_Controller/ | 完整 MPC 控制器函式庫 | 由 mpc_locomotion_sdk2.py 匯入 |

# 2. 整體架構說明

SDK2 系統由三個獨立 Process（進程）組成，透過 UDP（本機）與 DDS 兩種通訊協定互連，形成一個閉迴路控制系統（Closed-loop control pipeline）。

Process A：teleop_client.py  →（UDP 127.0.0.1:9876）→  Process B：mpc_locomotion_sdk2.py  →（DDS rt/lowcmd）→  Process C：mujoco_sim_sdk2.py  →（DDS rt/lowstate）→  回到 Process B

## 2.1 Process A：Teleop 遙控端（teleop_client.py）

負責產生人機互動介面，讓使用者透過鍵盤輸入控制指令並以 UDP 封包傳送至 MPC 控制器。程式以 JSON 格式封裝速度指令（vx, vy, wz）、模式切換（mode）及緊急停止（estop）欄位，經 socket 發至 127.0.0.1:9876。

主要流程：

1. main() 啟動，顯示操作說明選單。

2. 使用者輸入 'move' → 進入 wsad() 副迴圈，接受 WASD/QE/Z/C 鍵控制。

每次按鍵後立即呼叫 send_state()，透過 UDP 發送目前 state 字典。

3. 使用者輸入 'stand' → state['mode']='stand'，立即發送。

4. 使用者輸入 'estop' → state['estop']=True，立即發送。

5. 使用者輸入 'clear' → 解除 estop，發送後重置 clear_estop flag。

6. 使用者輸入 'exit' → 離開主迴圈，程式結束。

⚠  【潛在問題】心跳包（heartbeat）執行緒在程式碼中已被注解掉（#heart_thread.start()），表示若使用者無操作則不會定期傳送封包。udp_reader 端有 50ms socket timeout，長時間無封包不影響穩定，但無自動重連機制。

## 2.2 Process B：MPC 控制器（mpc_locomotion_sdk2.py）

核心控制程式，負責：(1) 接收 Teleop UDP 指令；(2) 訂閱 DDS rt/lowstate（仿真狀態）；(3) 計算 Convex-MPC 力矩或 PD 站立力矩；(4) 發佈 DDS rt/lowcmd（馬達控制指令）。

類別 MPCLocomotionSDK2 結構：

| 方法 / 屬性 | 型別 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| __init__() | Constructor | 初始化 low_cmd、low_state=None、CRC 計算器 |
| Init() | 方法 | 建立 DDS Publisher(rt/lowcmd) + Subscriber(rt/lowstate)；呼叫 InitLowCmd() |
| InitLowCmd() | 私有方法 | 設定 low_cmd 標頭 (0xFE,0xEF)、level_flag=0xFF；20 顆馬達初始化為阻尼模式 |
| LowStateMessageHandler() | DDS Callback | 接收 rt/lowstate 後存入 self.low_state |
| Start() | 方法 | 啟動 RecurrentThread(interval=0.002s)，呼叫 LowCmdWrite |
| LowCmdWrite() | 執行緒目標函式 | 計算 CRC 後發佈 rt/lowcmd，頻率 500 Hz |
| MPC_RUN() | 主控制迴圈 | 200 Hz 迴圈；依 gamepad 狀態切換 pd_stand_sdk2 / MPC 計算；寫入 motor_cmd.tau |
| low_cmd | LowCmd_ | DDS 馬達控制指令訊息 |
| low_state | LowState_ | 最新 DDS 仿真狀態（None 表示尚未收到） |
| lowCmdWriteThreadPtr | RecurrentThread | 500 Hz 發佈執行緒 |

MPC_RUN() 主迴圈邏輯（200 Hz，sleep=0.005s）：

① 若 low_state 為 None → 等待 rt/lowstate 首包（列印提示，不阻塞執行緒）

② gamepad.is_standing == True → 呼叫 pd_stand_sdk2() 計算 12 顆馬達力矩

③ gamepad.is_moving == True：

a. 取 UDP 速度指令 (vx, vy, wz) 及 gait/mode

b. get_dof_state_sdk2() 解析關節角度/速度（R↔L 軸序交換）

c. get_body_state_sdk2() 解析 IMU 四元數/角速度/加速度

d. robotRunner.run() → 返回 12D float32 力矩向量

④ 將力矩寫入 low_cmd.motor_cmd[i].tau（注意 R↔L 順序再次交換）

⑤ 若 Parameters.locomotionUnsafe → 觸發 fake_event 清除 estop flag

⚠  【潛在問題】MPC_RUN() 在 use_gamepad==False 時立即 break，等同程式無任何控制輸出。此設計為強制要求 UDP Gamepad，若 --disable-gamepad 被傳入則整個控制迴圈空轉。

⚠  【潛在問題】MPC_RUN() 200Hz 與 LowCmdWrite() 500Hz 共用 self.low_cmd，兩個執行緒間並無 Lock 保護，存在 data race 風險，可能在 CRC 計算的同時 MPC_RUN 正在寫入 tau 值。

## 2.3 Process C：MuJoCo 仿真端（mujoco_sim_sdk2.py）

負責載入 GO2 MJCF 模型、執行物理仿真步進、管理 Viewer 渲染，並透過 UnitreeSdk2Bridge 與 DDS 通訊。

初始化序列（在 __main__ 之前的模組頂層執行）：

1. 載入 assets/go2/scene.xml → mj_model, mj_data

2. 以 mujoco.viewer.launch_passive() 建立被動 Viewer（不佔用主執行緒）

3. 設定攝影機（lookat=[0,0,0.25]、distance=2.0、azimuth=90、elevation=-20）

4. 設定 mj_model.opt.timestep = config.SIMULATE_DT（預設 0.005s = 200Hz）

5. time.sleep(0.2) 等待 Viewer 初始化

執行緒結構：

| 執行緒名稱 | 目標函式 | 週期 | 頻率 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sim_thread | SimulationThread() | 0.005s | 200 Hz | DDS 初始化、mj_step() 物理步進 |
| viewer_thread | PhysicsViewerThread() | 0.02s | 50 Hz | viewer.sync() 畫面更新 |
| sim_lowstate | PublishLowState() | 0.005s | 200 Hz | DDS 發佈 rt/lowstate |
| sim_highstate | PublishHighState() | 0.005s | 200 Hz | DDS 發佈 rt/sportmodestate |
| writebasiccmd | LowCmdWrite() | 0.002s | 500 Hz | DDS 發佈 rt/lowcmd（於 Process B） |

⚠  【潛在問題】sim_thread 與 viewer_thread 共用 mj_data，透過 threading.Lock()（locker）保護，但 mj_step 與 viewer.sync 皆需 lock，當 viewer.sync() 執行時間超過 0.005s 時 sim_thread 會被迫等待，導致仿真速度低於理論 200Hz。

⚠  【潛在問題】UnitreeSdk2Bridge 於 SimulationThread 內部建立，其 PublishLowState / PublishHighState 執行緒以 self.dt（= SIMULATE_DT=0.005）為間隔，但仿真步進也在 SimulationThread 的迴圈中。理論上 PublishLowState 與 mj_step 的資料可能有 race condition（mj_data.sensordata 在 mj_step 執行中），目前只有 locker 保護 mj_step 與 viewer.sync，橋接器讀取 sensordata 並未在 lock 內。

# 3. DDS 通訊詳解

系統使用 Unitree SDK2（基於 CycloneDDS）進行進程間通訊。所有 DDS 節點初始化使用 DOMAIN_ID=1、INTERFACE=eth0。

⚠  【重要】config_sdk2.py 設定 INTERFACE='eth0'，代表 DDS 通訊綁定至 eth0 網路介面。原始碼註解說明此機器無 multicast 支援，因此改用 eth0 而非預設介面。在 WSL2 環境下，eth0 為 WSL 內部介面，兩個 Process 皆在同機運行時可正常通訊；若要跨機通訊需確認 eth0 路由設定。

## 3.1 DDS Topics 完整列表

| Topic 名稱 | IDL 型別 | Publisher（程式/執行緒） | Subscriber（程式） | 頻率 | 主要資料欄位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rt/lowcmd | LowCmd_ | mpc_locomotion_sdk2 writebasiccmd thread | mujoco_sim_sdk2 LowCmdHandler (callback) | 500 Hz | motor_cmd[0-19] .tau .q .dq .kp .kd .mode head crc |
| rt/lowstate | LowState_ | mujoco_sim_sdk2 sim_lowstate thread | mpc_locomotion_sdk2 LowStateMessageHandler (callback) | 200 Hz | motor_state[0-11] .q .dq .tau_est imu_state.quaternion[4] .gyroscope[3] .accelerometer[3] |
| rt/sportmodestate | SportModeState_ | mujoco_sim_sdk2 sim_highstate thread | （目前無） | 200 Hz | position[3] velocity[3] |

## 3.2 馬達索引對應關係

SDK2 與 MPC Controller 之間存在左右腿順序差異（R↔L swap）。下表說明 IDL motor_cmd/motor_state 索引與 MPC 腿部順序的對應關係。

| SDK2 motor_cmd 索引 | 物理關節名稱 | MPC 腿索引 | MPC 陣列索引 | 交換規則 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | FR_0 (Right Front Hip) | FL leg 0 | 3 | i%6<=2: SDK[i]→MPC[i+3] |
| 1 | FR_1 (Right Front Thigh) | FL leg 0 | 4 |  |
| 2 | FR_2 (Right Front Knee) | FL leg 0 | 5 |  |
| 3 | FL_0 (Left Front Hip) | FR leg 0 | 0 | i%6>2: SDK[i]→MPC[i-3] |
| 4 | FL_1 (Left Front Thigh) | FR leg 0 | 1 |  |
| 5 | FL_2 (Left Front Knee) | FR leg 0 | 2 |  |
| 6 | RR_0 (Right Rear Hip) | RL leg 2 | 9 | i%6<=2: SDK[i]→MPC[i+3] |
| 7 | RR_1 (Right Rear Thigh) | RL leg 2 | 10 |  |
| 8 | RR_2 (Right Rear Knee) | RL leg 2 | 11 |  |
| 9 | RL_0 (Left Rear Hip) | RR leg 2 | 6 | i%6>2: SDK[i]→MPC[i-3] |
| 10 | RL_1 (Left Rear Thigh) | RR leg 2 | 7 |  |
| 11 | RL_2 (Left Rear Knee) | RR leg 2 | 8 |  |

⚠  【潛在問題】此 R↔L 軸序交換在 get_dof_state_sdk2()（讀取）與 MPC_RUN()（寫入）兩處各自實作一次相同邏輯，若任一處更新不一致，將導致力矩施加到錯誤的馬達，造成機器人動作異常。建議將交換邏輯抽取為單一工具函式（如 sdk2_to_mpc_index()）集中管理。

## 3.3 MuJoCo 感測器索引對應（UnitreeSdk2Bridge）

UnitreeSdk2Bridge.PublishLowState() 依 sensordata 陣列偏移量讀取仿真狀態，對應關係如下（num_motor = 12）：

| sensordata 索引 | 資料意義 | 對應 LowState 欄位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – 11 | 12 顆馬達關節角度 q | motor_state[0-11].q | MOTOR_SENSOR_NUM=3 |
| 12 – 23 | 12 顆馬達關節速度 dq | motor_state[0-11].dq |  |
| 24 – 35 | 12 顆馬達估計扭矩 tau_est | motor_state[0-11].tau_est |  |
| 36 – 39 | IMU 四元數 (w,x,y,z) | imu_state.quaternion[0-3] | have_frame_sensor_ 旗標需為 True |
| 40 – 42 | IMU 角速度 (x,y,z) | imu_state.gyroscope[0-2] |  |
| 43 – 45 | IMU 線加速度 (x,y,z) | imu_state.accelerometer[0-2] |  |
| 46 – 48 | 機體位置 (x,y,z) | high_state.position[0-2] | PublishHighState |
| 49 – 51 | 機體速度 (x,y,z) | high_state.velocity[0-2] | PublishHighState |

⚠  【潛在問題】PublishLowState() 以 have_frame_sensor_ 而非 have_frame_sensor（缺少底線）作為 IMU 資料讀取的判斷條件，但在 __init__ 中初始化的是 self.have_frame_sensor（無底線）與 self.have_imu（無底線）。屬性 have_frame_sensor_ 及 have_imu_ 只在迴圈內條件成立時才被 set，若感測器名稱不符合條件，這兩個屬性永遠不會被建立，呼叫時將拋出 AttributeError。且讀取 IMU 的條件錯誤地檢查 have_frame_sensor_ 而非 have_imu_。

# 4. 通訊 Flowchart（文字圖）

以下流程圖說明從使用者輸入到 MuJoCo 物理仿真更新的完整資料流。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      整體閉迴路控制流程（Closed-loop）                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ┌──────────────────────────┐
  │   使用者鍵盤輸入          │
  │  (teleop_client.py)      │
  │  WSAD/QE/Z/模式切換/estop │
  └────────────┬─────────────┘
               │ UDP 127.0.0.1:9876
               │ JSON封包 {vx,vy,wz,mode,estop}
               │ 非定期（按鍵觸發）
               ▼
  ┌──────────────────────────────────────────┐
  │        Process B: mpc_locomotion_sdk2.py  │
  │  ┌──────────────────────────────────────┐ │
  │  │ UDPGamepad._listen() [daemon thread] │ │
  │  │  ← socket.recvfrom(1024)            │ │
  │  │  更新 vx,vy,wz,_mode,_estop         │ │
  │  └──────────────────────────────────────┘ │
  │                                            │
  │  ┌──────────────────────────────────────┐ │
  │  │ MPC_RUN() [主執行緒, 200Hz]          │ │
  │  │  ← low_state (DDS rt/lowstate)       │ │
  │  │                                      │ │
  │  │  if is_standing:                     │ │
  │  │    pd_stand_sdk2() → τ(12D)          │ │
  │  │  if is_moving:                       │ │
  │  │    get_dof_state_sdk2()              │ │
  │  │    get_body_state_sdk2()             │ │
  │  │    RobotRunnerFSM.run() → τ(12D)     │ │
  │  │  write τ → low_cmd.motor_cmd[i].tau │ │
  │  └──────────────────────────────────────┘ │
  │                                            │
  │  ┌──────────────────────────────────────┐ │
  │  │ LowCmdWrite() [RecurrentThread,500Hz]│ │
  │  │  CRC() → publish rt/lowcmd           │ │
  │  └──────────────────────────────────────┘ │
  └────────────┬─────────────────────────────┘
               │ DDS rt/lowcmd [LowCmd_]
               │ 500 Hz
               │ motor_cmd[0-19].tau/kp/kd/q/dq
               ▼
  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │   Process C: mujoco_sim_sdk2.py               │
  │   UnitreeSdk2Bridge                           │
  │  ┌────────────────────────────────────────┐  │
  │  │ LowCmdHandler() [DDS callback]         │  │
  │  │  mj_data.ctrl[i] =                     │  │
  │  │   tau + kp*(q_des - q) + kd*(dq_des-dq)│  │
  │  └────────────────────────────────────────┘  │
  │                                               │
  │  ┌────────────────────────────────────────┐  │
  │  │ SimulationThread() [sim_thread, 200Hz] │  │
  │  │  locker.acquire()                      │  │
  │  │  mujoco.mj_step(mj_model, mj_data)     │  │
  │  │  locker.release()                      │  │
  │  └────────────────────────────────────────┘  │
  │                                               │
  │  ┌────────────────────────────────────────┐  │
  │  │ PhysicsViewerThread()[viewer_thread,50Hz│  │
  │  │  locker.acquire()                      │  │
  │  │  viewer.sync()  ← 渲染到螢幕           │  │
  │  │  locker.release()                      │  │
  │  └────────────────────────────────────────┘  │
  │                                               │
  │  ┌────────────────────────────────────────┐  │
  │  │ PublishLowState()[sim_lowstate,200Hz]  │  │
  │  │  → DDS rt/lowstate                    │  │
  │  └────────────────────────────────────────┘  │
  └────────────┬──────────────────────────────────┘
               │ DDS rt/lowstate [LowState_]
               │ 200 Hz
               │ motor_state[0-11].q/dq/tau_est
               │ imu_state.quaternion/gyro/accel
               └──────────────────────────────────→ 回到 Process B MPC_RUN()

# 5. 執行緒與 Topic 通訊圖

下圖以文字形式呈現所有執行緒節點（方框）、通訊 Topic（箭頭）及訊號頻率（標註）。實線箭頭（──→）代表 DDS 訊息；虛線箭頭（--→）代表 UDP 封包；點線（···→）代表直接函式呼叫或記憶體存取。

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROCESS A: teleop_client.py
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  [ main() / wsad() ]  ──UDP 127.0.0.1:9876 JSON~~→  [ UDPGamepad._listen() ]
  非定期 / 按鍵觸發                                   daemon thread (blocking recv)
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROCESS B: mpc_locomotion_sdk2.py
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    ┌─────────────────────────────────────────┐
  [ UDPGamepad._listen() ] ···→     │  MPC_RUN()  [主執行緒  200 Hz]          │
  (daemon, UDP recv loop)           │  讀 low_state / 寫 low_cmd.motor_cmd.tau│
                                    └──────────────────┬──────────────────────┘
                                                       │ 共用 self.low_cmd（無鎖）
                                    ┌──────────────────▼──────────────────────┐
                                    │  LowCmdWrite() [writebasiccmd  500 Hz]  │
                                    │  CRC → ChannelPublisher.Write(low_cmd)  │
                                    └──────────────────┬──────────────────────┘
                                                       │
                                        DDS rt/lowcmd  │  500 Hz
                                         ──────────────▼──────────────
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  PROCESS C: mujoco_sim_sdk2.py
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
  DDS rt/lowcmd ──────→ │ LowCmdHandler() [DDS callback, 事件觸發]              │
  500 Hz                │ mj_data.ctrl[i] = τ + kp*(q_des-q) + kd*(dq_des-dq)  │
                        └───────────────────────────────┬────────────────────────┘
                                                        │ 寫入 mj_data.ctrl
                        ┌───────────────────────────────▼────────────────────────┐
                        │ SimulationThread() [sim_thread  200 Hz]                │
                        │ locker.acquire()                                       │
                        │ mj_step(mj_model, mj_data)   ← 物理積分               │
                        │ locker.release()                                       │
                        └─────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                                  │ mj_data.sensordata 更新
                    ┌─────────────▼──────────────────┐   ┌─────────────────────────┐
                    │ sim_lowstate [200 Hz]           │   │ sim_highstate [200 Hz]  │
                    │ PublishLowState()               │   │ PublishHighState()      │
                    │  → rt/lowstate                  │   │  → rt/sportmodestate   │
                    └────────────────────────────────┘   └─────────────────────────┘
                                  │
                    ┌─────────────▼──────────────────┐
                    │ PhysicsViewerThread() [50 Hz]  │
                    │ locker.acquire()               │
                    │ viewer.sync() ← 渲染畫面       │
                    │ locker.release()               │
                    └────────────────────────────────┘

     DDS rt/lowstate (200 Hz) ──────────────────────────────────────────────────→
                                                         Process B MPC_RUN() 更新
════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

# 6. MPC 控制器內部架構

RobotRunnerFSM.run() 為 MPC_RUN() 在 is_moving 模式下的核心呼叫，每次呼叫在主執行緒執行，並隱性地以 200Hz 頻率被 MPC_RUN() 觸發。

## 6.1 RobotRunnerFSM.run() 呼叫鏈

RobotRunnerFSM.run(dof_states, body_states, commands)
   ├─ DesiredStateCommand.updateCommand(commands)
   │    └─ 更新 x_vel_cmd, y_vel_cmd, yaw_turn_rate
   │
   ├─ LegController.updateData(dof_states)
   │    └─ 12D 關節 q, qd → 4×LegControllerData
   │         └─ computeLegJacobianAndPosition(leg)  ← 解析運動學 J, p, v
   │
   ├─ LegController.zeroCommand()
   │    └─ 清除上一步力矩指令，防止殘留
   │
   ├─ StateEstimator.update(body_states)
   │    └─ 解析 IMU 四元數 → rBody, rpy, vBody, omegaBody
   │         └─ 計算 ground_R_body_frame
   │
   ├─ ControlFSM.runFSM()
   │    ├─ NORMAL 模式：
   │    │    checkTransition() → 無切換 → currentState.run()
   │    │
   │    ├─ TRANSITIONING 模式：
   │    │    currentState.transition() → transitionDone=True
   │    │    → currentState.onExit() → nextState.onEnter()
   │    │    → 回到 NORMAL
   │    │
   │    └─ 狀態清單：
   │         PASSIVE(0), LOCOMOTION(4), RECOVERY_STAND(6)
   │
   │    若 LOCOMOTION：
   │    └─ FSM_State_Locomotion.run()
   │         └─ ConvexMPCLocomotion.run(_data)
   │              └─ 求解 QP 問題（每 iterationsBetweenMPC 步執行一次）
   │                   iterationsBetweenMPC = 27/(1000*0.01) = 2.7 ≈ 2
   │                   dtMPC = 0.01 * 2.7 = 0.027s ≈ 37 Hz
   │
   │    若 RECOVERY_STAND：
   │    └─ FSM_State_RecoveryStand.run()
   │         └─ _FoldLegs() → _StandUp() → _RollOver()
   │              └─ 線性插值關節位置 PD 控制
   │
   └─ LegController.updateCommand()
        └─ 計算最終力矩：
             τ = τ_ff + J^T(f_ff + Kp*(p_des-p) + Kd*(v_des-v))
                       + Kp_joint*(q_des-q) + Kd_joint*(qd_des-qd)
        └─ 返回 legTorques (12,) float32

## 6.2 Convex MPC 求解頻率

ConvexMPCLocomotion 於初始化時設定：

self.cMPC = ConvexMPCLocomotion(
    Parameters.controller_dt,          # dt = 0.01s
    27/(1000.0*Parameters.controller_dt)  # iterations = 27/(1000*0.01) = 2.7
)

MPC 每 iterationsBetweenMPC（=2 次 FSM 迭代）求解一次 QP，對應實際頻率 ≈ 1/(0.01×2) = 50 Hz。MPC horizon 為 10 步，每步 dtMPC=0.027s，預測範圍約 0.27s。

⚠  【潛在問題】Parameters.controller_dt = 0.01s，但 MPC_RUN() 的 sleep(0.005) 使主迴圈實際以 200Hz 執行。RobotRunnerFSM.run() 每次呼叫後都觸發 ControlFSM，意味著 FSM 以 200Hz 而非 controller_dt 所預期的 100Hz 執行。ConvexMPCLocomotion 的 iterationsBetweenMPC 計算基於 controller_dt=0.01，若實際迴圈為 0.005s，MPC 有效頻率將是預設值的兩倍（~100Hz），可能影響控制穩定性。

## 6.3 FSM 狀態機說明

| 狀態名稱 | 枚舉值 | 觸發條件 | 行為 | 可轉換目標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASSIVE | 0 | 初始化（bridge_MPC_to_RL=False 時不啟動） | 無力矩輸出，馬達自由旋轉 | 任意 |
| RECOVERY_STAND | 6 | 預設初始狀態；locomotionUnsafe=True；estop；roll/pitch 超限 | 三階段：FoldLegs→RollOver→StandUp 線性插值 PD 控制 | LOCOMOTION, PASSIVE |
| LOCOMOTION | 4 | gamepad is_moving=True，UDP mode='locomotion' | Convex MPC 求解 GRF，Jacobian 映射關節力矩 安全檢查 roll<40°, pitch<40° | RECOVERY_STAND, PASSIVE |

# 7. PD 站立控制（pd_stand_sdk2）

pd_stand_sdk2() 為一獨立於 FSM 的控制函式，在 gamepad.is_standing==True 時由 MPC_RUN() 直接呼叫，繞過 RobotRunnerFSM，直接輸出 PD 力矩。

## 7.1 目標關節角度

| 關節 | Hip(rad) | Thigh(rad) | Knee(rad) |
| --- | --- | --- | --- |
| STAND_TARGET（站立） | 0.0 | 0.8 | -1.6 |
| SIT_TARGET（坐下） | ±0.0 | 1.4 | -2.7 |

## 7.2 PD 增益參數

| 腿部 | Kp（位置增益） | Kd 矩陣（速度增益） | 適用腿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前腿 | KP_FRONT = 50.0 | diag(5, 5, 5)（3×3） | leg 0,1（FL, FR） |
| 後腿 | KP_BACK = 85.0 | diag(7, 7, 7)（3×3） | leg 2,3（RL, RR） |

tanh 平滑過渡公式：

phase = tanh(elapsed_time / 1.2)  # 0→1，約 2.4s 達到穩定
kp_val = kp * phase + 20 * (1 - phase)  # 從低增益平滑拉升
smooth_target = phase * target + (1-phase) * q_start
τ = Kp * (smooth_target - q) - Kd @ dq

⚠  【潛在問題】pd_stand_sdk2() 使用模組層級（global）的 last_target / transition_start_time 等變數，與 pd_stand()（非 SDK2 版本）共用同一個 mujoco_sim_utils 模組中的全域狀態，若兩函式在同一 session 中交替呼叫（如 mujoco_sim.py 與 sdk2 版同時存在），可能因全域狀態污染導致過渡計時器錯誤。

# 8. get_body_state_sdk2() 語意錯誤分析

get_body_state_sdk2() 負責從 LowState_ 提取機體姿態供 StateEstimator 使用。現有實作存在一個語意上的錯誤：

# mujoco_sim_utils.py, line 104
Body_state['pose']['p'] = tuple(low_state.imu_state.rpy)   # ← 此行有誤！

# 欄位定義要求 'p' = (x, y, z) 位置（Position），
# 但實際填入 imu_state.rpy（Roll/Pitch/Yaw 歐拉角），
# 導致 StateEstimator 的 position 資訊完全錯誤。

StateEstimator.update() 的 else 分支並不讀取 pose.p（位置），僅讀取 pose.r（四元數）和 vel（速度），因此此錯誤在目前版本下不會直接影響 MPC 計算。但若未來擴充 StateEstimator 讀取 position 欄位，將引入難以排查的 Bug。

⚠  【建議修正】應改為：Body_state['pose']['p'] = (0.0, 0.0, 0.27)（使用預設機體高度）或透過 high_state position 欄位提供真實位置。

另外，get_body_state_sdk2() 將 imu_state.accelerometer 填入 vel.linear，而 StateEstimator.update() 則將 vel.linear 視為 vWorld（世界座標線速度）。加速度（m/s²）並非速度（m/s），此處存在物理量的混用，會影響 MPC 中速度追蹤的準確度。

# 9. 已識別潛在問題彙整

| # | 問題位置 | 問題類型 | 問題描述 | 嚴重度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | mujoco_sim_sdk2.py SimulationThread / LowCmdHandler | 執行緒安全 | LowCmdHandler 直接寫入 mj_data.ctrl， SimulationThread 同時讀取 mj_data 進行 mj_step， 無 Lock 保護，可能造成 data race。 | 高 |
| B-02 | mpc_locomotion_sdk2.py MPC_RUN / LowCmdWrite | 執行緒安全 | MPC_RUN()（200Hz）與 LowCmdWrite()（500Hz） 共用 self.low_cmd 無 Lock 保護， CRC 計算與 tau 寫入可能同時發生。 | 高 |
| B-03 | unitree_sdk2py_bridge.py PublishLowState | 屬性名稱錯誤 （AttributeError 風險） | __init__ 初始化 self.have_frame_sensor（無底線）， 但 PublishLowState 讀取 self.have_frame_sensor_（有底線）， 且條件判斷邏輯用 have_frame_sensor_ 代替 have_imu_， 若感測器名稱不匹配將拋出 AttributeError。 | 高 |
| B-04 | mujoco_sim_utils.py get_body_state_sdk2(), line 104 | 語意錯誤 | pose['p'] 填入 imu_state.rpy（歐拉角）而非位置， 物理量定義不符，目前不影響 MPC 但存在隱患。 | 中 |
| B-05 | mujoco_sim_utils.py get_body_state_sdk2(), line 107 | 物理量混用 | vel['linear'] 填入 accelerometer（加速度 m/s²） 而非線速度（m/s），StateEstimator 將加速度 誤認為世界座標線速度，影響 MPC 速度追蹤精度。 | 中 |
| B-06 | mpc_locomotion_sdk2.py MPC_RUN 頻率 vs controller_dt | 頻率不一致 | MPC_RUN sleep=0.005s（200Hz）， 但 controller_dt=0.01s（100Hz）， ConvexMPC iterationsBetweenMPC 依 100Hz 計算， 實際以 200Hz 觸發，導致 MPC 有效頻率為預期兩倍。 | 中 |
| B-07 | mpc_locomotion_sdk2.py 馬達索引交換（LowCmd 寫入） | 邏輯重複 | R↔L 索引交換邏輯分散於 get_dof_state_sdk2()、 pd_stand_sdk2() 與 MPC_RUN() 三處各自實作， 維護不一致時易引入馬達控制錯誤。 | 中 |
| B-08 | mujoco_sim_utils.py Global 狀態共用 | 模組全域污染 | last_target、transition_start_time 等過渡狀態 為模組層級全域變數，pd_stand 與 pd_stand_sdk2 共用同一狀態，不同呼叫者可能互相干擾。 | 低 |
| B-09 | teleop_client.py 心跳包停用 | 功能缺失 | heartbeat 執行緒已被注解， 若使用者無操作 MPC_RUN() 仍持續以上次收到的速度執行， 直到 socketrecvfrom timeout（50ms）才清零。 | 低 |
| B-10 | unitree_sdk2py_bridge.py PublishHighState | 資料源錯誤 | high_state.position/velocity 讀取感測器索引 46-51， 但實際 go2 感測器定義需對應確認； high_state 目前無訂閱者，資料未被利用。 | 低 |

# 10. 執行流程與預期結果

## 10.1 正常啟動流程

[步驟 1 / 終端機 A]  python3 mujoco_sim_sdk2.py

MuJoCo Viewer 視窗開啟，顯示 GO2 機器人場景（地板＋台階障礙）。DDS 初始化於 DOMAIN_ID=1, eth0。兩個 RecurrentThread 啟動：sim_lowstate（200Hz）、sim_highstate（200Hz）。機器人初始為靜止狀態（無力矩輸入）。

[步驟 2 / 終端機 B]  python3 mpc_locomotion_sdk2.py

[UDP_Reader] Listening for remote commands on port 9876...
等待 rt/lowstate 首包... → 收到後離開等待迴圈。
LowCmdWrite（500Hz）開始發佈 rt/lowcmd（tau 全零）。
MPC_RUN 以 200Hz 執行，is_standing=False, is_moving=False，無力矩輸出。

[步驟 3 / 終端機 C]  python3 teleop_client.py

顯示操作說明，進入 CMD> 提示。

[步驟 4 / 終端機 C]  CMD> stand [Enter]

UDP 封包 {mode:'stand'} 發至 9876。
UDPGamepad 設 is_standing=True，is_moving=False。
MPC_RUN 呼叫 pd_stand_sdk2()，機器人開始以 tanh 曲線平滑站立（約 2~3 秒）。
MuJoCo Viewer 可見 GO2 緩慢抬起四肢至站立姿態。

[步驟 5 / 終端機 C]  CMD> move [Enter] → 進入 wsad 模式

UDP {mode:'locomotion'} 發出。
is_moving=True, is_standing=False。
ControlFSM 觸發 RECOVERY_STAND → LOCOMOTION 轉換（transitionDone=True 立即完成）。
ConvexMPCLocomotion 啟動 trot 步態，MPC 每 ~0.027s 求解一次 QP。
機器人在 Viewer 中開始 trot 行走（原地踏步）。

[步驟 6 / 終端機 C]  wsad: W 鍵

vx += 0.5（上限 4.0）。
Convex MPC 計算前進力矩，機器人在 Viewer 中向前移動。

[步驟 7 / 終端機 C]  wsad: Z 鍵（煞車）

vx=vy=wz=0，機器人減速至原地 trot。

[步驟 8 / 終端機 C]  CMD> estop

{estop:True}，vx=vy=wz=0，_mode=RECOVERY_STAND。
ControlFSM 觸發 LOCOMOTION → RECOVERY_STAND 轉換。
機器人停止行走，執行 RecoveryStand 動作（折疊腿→站立）。

## 10.2 MuJoCo Viewer 預期畫面

• 場景：平地＋右側台階（高 3.5cm ~ 21cm 漸增台階），GO2 模型居中。

• 攝影機：預設 azimuth=90, elevation=-20, distance=2.0，俯視右側 45° 視角。

• 站立階段：四肢緩慢向 q=[0, 0.8, -1.6] 靠攏，約 2-3 秒達到標準站立姿態。

• trot 行走：四肢呈對角交替步態（FR+RL 同步，FL+RR 同步），頻率由 MPC 決定。

• 緊急停止後：機器人執行 FoldLegs 動作後再 StandUp，完成 Recovery Balance。

• Viewer 更新頻率 50Hz，物理仿真 200Hz，兩者無間隔感覺流暢。

# 11. 訊號頻率彙整表

| 通訊節點 / 執行緒 | 所在程式 | 週期 | 頻率 | 通訊介質 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| teleop_client 按鍵觸發 | teleop_client.py | 不定期 | < 10 Hz 人工 | UDP | 按鍵驅動，非定時 |
| UDPGamepad._listen() | mpc_locomotion_sdk2.py | 50ms 超時 | ~20 Hz max | UDP recv | socket.timeout=0.05s |
| MPC_RUN() 主控制迴圈 | mpc_locomotion_sdk2.py | 0.005s | 200 Hz | 記憶體 | time.sleep(0.005) |
| LowCmdWrite / writebasiccmd | mpc_locomotion_sdk2.py | 0.002s | 500 Hz | DDS rt/lowcmd | RecurrentThread |
| SimulationThread / mj_step | mujoco_sim_sdk2.py | 0.005s | 200 Hz | MuJoCo | 等待 Lock |
| PhysicsViewerThread | mujoco_sim_sdk2.py | 0.02s | 50 Hz | MuJoCo Viewer | time.sleep(0.02) |
| PublishLowState / sim_lowstate | mujoco_sim_sdk2.py | 0.005s | 200 Hz | DDS rt/lowstate | RecurrentThread(dt) |
| PublishHighState/sim_highstate | mujoco_sim_sdk2.py | 0.005s | 200 Hz | DDS rt/sportmodestate | RecurrentThread(dt) |
| LowCmdHandler (callback) | mujoco_sim_sdk2.py | 事件觸發 | ≤500 Hz | DDS 回呼 | DDS 收包即觸發 |
| LowStateHandler (callback) | mpc_locomotion_sdk2.py | 事件觸發 | ≤200 Hz | DDS 回呼 | DDS 收包即觸發 |
| Convex MPC QP 求解 | ConvexMPCLocomotion.run() | 每2次FSM | ~100 Hz trigger ~37-50Hz MPC | CPU計算 | iterationsBetweenMPC≈2 |

# 12. 改善建議

[S-01] 加入 threading.Lock 保護 low_cmd

在 MPC_RUN() 寫入 tau 與 LowCmdWrite() 讀取/CRC 之間加入 mutex lock，避免 data race。建議使用 threading.Lock() 並在兩個執行緒的臨界區段 acquire/release。

[S-02] 修正 have_frame_sensor_ / have_imu_ 初始化

在 UnitreeSdk2Bridge.__init__ 中明確初始化 self.have_frame_sensor_ = False 與 self.have_imu_ = False，並修正 PublishLowState 的判斷條件為 have_imu_。

[S-03] 修正 get_body_state_sdk2() 位置與速度欄位

將 pose['p'] 改為機體位置（可用 high_state.position 或常數 body height）；將 vel['linear'] 改為真實線速度來源。

[S-04] 統一馬達索引交換邏輯

將 R↔L 索引交換抽取為獨立工具函式，集中於 mujoco_sim_utils.py，由 get_dof_state_sdk2、pd_stand_sdk2、MPC_RUN 統一呼叫，避免三處各自維護。

[S-05] 對齊 controller_dt 與主迴圈週期

將 MPC_RUN 的 sleep 改為 0.01s（=controller_dt）以對齊 Parameters.controller_dt，或更新 iterationsBetweenMPC 計算以反映實際 200Hz 觸發頻率。

[S-06] 重新啟用或重設計心跳包機制

為 teleop_client 加入定時心跳包（建議 0.05s），MPC_RUN 端增加超時偵測（如 0.5s 無封包則自動 estop），防止通訊中斷後機器人繼續前進。

[S-07] 新增 SimulationThread 與 LowCmdHandler 的 mj_data.ctrl 保護

在 LowCmdHandler 寫入 mj_data.ctrl 時也應持有 locker，確保 mj_step 讀取 ctrl 時不被同時寫入。

# 13. 全域設定參數彙整（config_sdk2.py & Parameters.py）

| 參數名稱 | 值 | 影響範圍 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOMAIN_ID | 1 | DDS 通訊 | CycloneDDS 域 ID，兩端需一致 |
| INTERFACE | eth0 | DDS 通訊 | 無 multicast 環境下指定介面 |
| SIMULATE_DT | 0.005s | 物理仿真/DDS發佈 | MuJoCo timestep，200Hz |
| VIEWER_DT | 0.02s | Viewer 渲染 | 50Hz，不可低於 viewer.sync() 執行時間 |
| PRINT_SCENE_INFORMATION | 0 | 除錯 | 設 1 可列印 Link/Joint/Sensor 資訊 |
| Parameters.controller_dt | 0.01s | MPC 計算 | FSM 預期控制週期 100Hz |
| Parameters.cmpc_gait | TROT | 步態選擇 | 預設 Trot，可由 UDP 指令切換 |
| Parameters.control_mode | RECOVERY_STAND | FSM初始狀態 | 啟動後先進 Recovery Stand |
| Parameters.locomotionUnsafe | False | 安全旗標 | True 時 FSM 觸發返回 Recovery Stand |
| Parameters.FSM_check_safety | True | 安全檢查 | roll/pitch 超 40° 自動切回 Recovery |
| KP_FRONT | 50.0 | PD 站立-前腿 | 位置增益 |
| KP_BACK | 85.0 | PD 站立-後腿 | 後腿增益較高維持穩定 |
| KD_FRONT | diag(5,5,5) | PD 站立-前腿 | 速度阻尼 |
| KD_BACK | diag(7,7,7) | PD 站立-後腿 | 速度阻尼 |
| STAND_TARGET | [0,0.8,-1.6]×4 | PD 站立目標 | Hip/Thigh/Knee 目標角度（rad） |
| SIT_TARGET | [0,1.4,-2.7]×4 | PD 坐下目標 | 目前未透過 SDK2 介面動態切換 |

— 報告書結束 —

本文件由自動化程式碼分析工具生成
基於 branch: pd_sit2stand | 分析日期: 2026-05-10
覆蓋程式：mpc_locomotion_sdk2.py · mujoco_sim_sdk2.py · teleop_client.py
         unitree_sdk2py_bridge.py · udp_reader.py · mujoco_sim_utils.py · config_sdk2.py
         MPC_Controller/** (RobotRunnerFSM, ControlFSM, LegController, StateEstimator,
                            ConvexMPCLocomotion, FSM_State_*, Quadruped, Parameters)